KÖYCEĞİZ 1/1000 İMAR PLANI HÜKÜMLER

1. TANIMLAR

1.1.  YAPI  İNŞAT  ALNI: BODRUMLARDA  ISKAN  EDİLEN  KATLAR  İLE, ASMA KAT, ÇEKME  KAT  VE  ÇATI  KATLARI  DAHİL, ISKANİ  MÜMKÜN  OLAN BÜTÜN  KATLARIN  IŞIKLIKLARI  ÇIKTIKTAN  SONRAKİ  ALANLARININ TOPLAMIDIR.

AÇIK  VE  KAPALI  MERDİVENLER  VEYA  YAPIYA  MAHREÇ  VEREN,  ZEMİN KAT  DIŞINDAKİ  AÇIK  KORİDORLAR  YAPI  İNŞAT  ALANINA  DAHİLDİR.

AÇIK  ÇIKMALAR  VE  İÇ  YÜKSEKLİĞİ  (1.80)  M.Yİ  GEÇMEYEN  VE  SADECE TESİSATIN  GEÇİRİLDİĞİ  TESİSAT  GALERİLERİ  VE  KATLARI,  YANGIN MERDİVENLERİ  İLE  BODRUM KATTA  YER  ALAN  MÜŞTEMİLATLAR  (GARAJ,   KALORİFER  DAİRESİ ,  KÖMÜRLÜK,  KAPICI  DAİRESİ, SIĞINAK  V.B.) BU  ALANA  DAHİL  DEĞİLDİR.

ISKANI  MÜMKÜN  KATLAR  İFADESİ  İLE  KONUT,  İŞYERİ,  EĞLENCE  VE DİNLENME  YERLERİ  GİBİ  İKAMETE,  ÇALIŞMAYA  VE  EĞLENMEYE  TAHSİS EDİLMEK  ÜZERE  YAPILAN  KATLAR  KASDEDİLMEKTEDİR.

1.2. TABAN (BİNA) ALANI: YAPININ  PARSELE  OTURACAK  BÖLÜMÜNÜN  YATAY  İZDÜŞÜMÜNDE  KAPLAYACAĞI  AZAMİ  ALANDIR.  BAHÇEDE YAPILAN  EKLENTİLER  (MÜŞTEMİLAT)  TABAN  ALANI  İÇİNDE  SAYILIR.

1.3.  TABAN  ALANI  KAT  SAYISI: (T.A.K.S.)  BİNA  TABAN  ALANININ  İMAR  PARSELİ  ALANINA  ORANIDIR.  BU  DEĞER  MAKSİMUM  OLUP,  YAPI  ALANI  DAHA  AZ  OLABİLİR.

1.4.  İNŞAT  ALANI  KAT  SAYISI(İ.A.K.S.)  TOPLAM  İNŞAT  ALANININ  İMAR  PARSELİ  ALANINA  ORANIDIR.  BU  DEĞER  MAKSİMUM  OLUP, İNŞAT  ALANI  DAHA  AZ  OLABİLİR.

1.5.  TURİZM  TESİSİ:  TURİZM  BAKANLIĞI’NIN  TURİZM  YATIRIM  VE  İŞLETMELERİ  NİTELİKLERİ  YÖNETMELİĞİ’NE  UYGUN,  TURİZM  BAKANLIĞI’NDAN  TURİZM  YATIRIM  BELGESİ  VE  TURİZM  İŞLETME  BELGESİ  ALMIŞ  OLAN  YAPILARDIR.

1.6.  BİNA  YÜKSEKLİĞİ :  BİNANIN  ARAZİDE  KOT  ALDIĞI  NOKTADAN  TAVAN  DÖŞEMESİ  UST  KOTUNA  KADAR  OLAN  YÜKSEKLİKTİR  %33  MEYİLLİ  ÇATI  GABARİSİ  İÇİNDE  KALAN  ÇATILAR,  BACALAR,  MERDİVEN  GEREÇLERİ,  ASANSÖR  KULELERİ,  LÜZUMLU  SU  DEPOLARI  V.B  ELEMANLAR  BİNA  YÜKSEKLİĞİNE  DAHİL  DEĞİLDİR.

1.7.  SAÇAK  SEVİYESİ:  BİNALARIN SON  KAT  TAVAN  DÖŞEMESİ  ÜST  KOTUDUR.

2.  GENEL  HÜKÜMLER

2.1.  PLAN  ONAMA  SINIRLARI  İÇERİSİNDE  UYGULAMA  BU  PLAN  KARARLARINA  GÖRE  YAPILACAKTIR.

2.2.  PLANDA  BELİRTİLEN  KULLANIM  ALANLARINDA,  KULLANIM  AMACI  DIŞINDA  HİÇBİR  TESİS  YAPILAMAZ.  YAPILACAK  TESİSLER  SONRADAN  HİÇBİR  BİÇİMDE  PLANDA  GÖSTERİLEN  AMAÇ  DIŞINDA  KULLANILAMAZ.

2.3.  ÖZEL  ÇEVRE  KORUMA  KURUMU  BAŞKANLIĞININ  (Ö.Ç.K.K.B.)  GÖRÜŞÜ ALINMADAN  HİÇBİR  KAMU  ARAZİSİ  HİÇBİR  AMAÇLA  BİR  DİĞER  KAMU  KURULUŞU  VEYA  ÖZEL  KİŞİ  VE  KURULUŞLARA  TAHSİS EDİLEMEZ.

2.4.  İMAR  PLANI  ÜZERİNDE  GÖSTERİLEN  YOĞUNLUK  HİÇBİR  ŞEKİLDE  ARTTIRILAMAZ  VE  Ö.Ç.K.K.B.  NİN  ONAYI  ALINMADAN  PLAN  DEĞİŞİKLİĞİ  VE  İLAVESİ  YAPILAMAZ.

2.5.  GELİŞME  ALANLARINDA  İMAR  UYGULAMASI  EN  AZ  BİR  YAPI  ADASI  ÖLÇEĞİNDE  YAPILMADAN  VE  ORTAK  KULLANIM  ALANLARI  KAMU  ELİNE  GEÇMEDE  (YOL,  PARK,  OTOPARK  VB.)  O  ADADAKİ  PARSELLERE  İNŞAT  RUHSATI  VERİLEMEZ.

2.6.  TURİSTİK  TESİSLER,  ASKERİ TESİSLER,  RESMİ  KURUM  VE  KURULUŞLARA  AİT  YAPILAR  İLE  UMUMİ  BİNALARIN  MİMARİ  PROJELERİ  VE  KURUMCA  GEREKLİ  GÖRÜLECEK  DİĞER  PROJELER  HAKKINDA  ÖZE  ÇEVRE  KORUMA  KURUMU  BAŞKANLIĞI’NIN  UYGUN  GÖRÜŞÜ  ALINMADAN  İNŞAAT  RUHSATI  VERİLMEZ.  KURUM  GÖRÜŞÜ  ALINACAK  PROJELERİN  İMAR  PARSELİ  ÜZERİNDE  HAZIRLANMASI  GEREKİR.

2.7.  YAPI  İNŞAAT  ALANI   HESABI  İMAR  PARSELİ  BÜYÜKLÜĞÜ  ÜZERİNDEN  YAPILIR.

2.8.  A)  TURİZM  DIŞI  ALANLARDAKİ  PARSELLERDE  OTOPARK  YÖNETMELİĞİNİN  2.  MADDESİNDE  BELİRTİLEN  ESASLARA  GÖRE  5.  MADDE  a)  FIKRASINDAKİ  EN  AZ  OTOPARK  MİKTARLARINA  UYULARAK  OTOPARK  AYRILMASI  MECBURİDİR.  VAZİYET  PLANLARINDA  BU  ALANLAR  AYRILMADAN  İNŞAAT  RUHSATI  VERİLMEZ.

B)  YERLEŞME  İÇİNDE  YADA  DIŞINDA  OLSUN  TURİZM  ALANLARINDAKİ  PARSELLERDE  TURİZM  VE  YATIRIM  İŞLETMELERİ  NİTELİKLERİ  YÖNETMELİĞİNİN  İLGİLİ  HÜKÜMLERİNDE  BELİRTİLEN  KENT  DIŞINDA  BULUNAN  TESİSLERDE  UYGULANMASI  GEREKEN  MİKTARLARA  UYGUN  OLARAK  OTOPARK  AYRILACAKTIR.  VAZİYET  PLANLARINDA  BU ALANLAR  AYRILMADAN  İNŞAAT  RUHSATI  VERİLMEZ.

2.9.  EĞİMDEN  YARARLANILARAK  KAT  KAZANILAMAZ.

2.10.  KAMU  KULLANIMINA  AÇIK  ALANLARDA  İSTİNAT  DUVARI,  SU  TAŞKINLARI  BAKIM  EVİ  VE SERVİS İSTASYONU,  KÖPRÜ  MENFEZ, BRKÇİ  KULÜBESİ,  GÖLGELİK,  TEKNİK  ALT  YAPI  TESİSLERİ;  DENİZ,  GÖL  VE  AKARSU  KIYILARININ  KAMU  YARARINA  KULLANILMASINI  SAĞLAMAK  VE  KORUMAK AMACINA  YÖNELİK  KAMU  YAPILARI  VE  TESİSLER,  HER  TÜRLÜ  SÖKÜLEBİLİR  BİLE  OLSA  KULÜBELER,  WC,  ÇAYHANE,  KAHVEHANE,  LOKANTA  VE BENZERİ  YAPILAR  KULLANIMLAR  Ö.Ç.K.K.B.  NİN  GÖRÜŞÜ  ALINMADAN  TESİS  EDİLEMEZ.

2.11.  Ö.Ç.K.K.B.  NİN  ONAYI  ALINMADAN  DERE  VE  KANAL KIYISINDA,  DOĞAL  KIYI  ÇİZGİSİNİ  DEĞİŞTİRECEK HİÇBİR  KAZI-DOLGU  YAPILAMAZ,  KUM,  ÇAKIL,  SAZ,  YOSUN  ÇEKİLEMEZ,  GEREK  KIYILARDA,  GEREKSE  İÇ  KESİMLERDE  MOLOZ,  CURUF,  ÇÖP,  V.S.  ATILAMAZ.  TAŞ  VE  MADEN  OCAĞI KURULAMAZ.

2.12.  PLANLAMA  ALANI  VE  ÇEVRESİNDE  KİRLİLİK  TESPİTİ  İLE  ÇEVRESEL  ETKİ  DEĞERLENDİRME  ÇALIŞMALARI  YAPILARAK  EKOLOJİK  YAPIYA  OLUMSUZ  ETKİDE  BULUNACAK  ÇIKTILARIN  ÖNLENMESİ  İÇİN  TEDBİRLERİN  ALINMASI  MECBURİDİR. BU  KONUDA  BÖLGEDEKİ  YATIRIMCI  KAMU  KURUM  VE  KURULUŞLARLA,  ÖZEL  KİŞİ  VE  KURULUŞLARIN  Ö.Ç.K.K.B.  NİN  TALEP  ETTİĞİ  DETAYDA  ÇEVRESEL  ETKİ  DEĞERLENDİRME  RAPORU  HAZIRLAMALARI  GEREKMEKTEDİR.

2.13.  PLANLAMA  ALANINDA  GEREKLİ  KAPASİTE  VE  SAĞLIK  NORMLARINA  UYGUN  PİS  SU  ŞEBEKESİ  VE  ARITMA  TESİSLERİ  UYGULANMASI  MECBURİDİR.

GEREKTİĞİ  TAKTİRDE  YENİ  STANDARTLARIN  Ö.Ç.K.K.B.  TARAFINDAN  BELİRLENEREK  UYGULAMAYA  KONULMASINA  KADAR;

A)  HALIHAZIRDA  PİSSU  SİSTEMİ  VARSA  KAPASİTESİNİN  EL  VERDİĞİ  ÖLÇÜDE  TÜM  YAPI  VE  TESİSLER  BU  SİSTEME  BAĞLANACAKTIR.

B)  PİSSU  SİSTEMİ  YOKSA,  KONUTLARDA  19.3.1971  GÜN  VE  13783  SAYILI  RESMİ  GAZATE  DE  YAYINLANAN  ‘’LAĞI  MECRASI  İNŞASI  MÜMKÜN  OLMAYAN  YERLERDE  YAPILACAK  ÇUKURLARA  AİT  YÖNETMELİK’’  HÜKÜMLERİNDE  BELİRTİLEN  BOYUT,  NİTELİK  VE  ŞARTLARA  UYGUN  OLACAK  BİÇİMDE  PİSSU  ÇUKURLARI  YAPILARAK  KANALLAR  BURAYA  BAĞLANACAKTIR.

PİSSU  HİÇBİR  ŞEKİLDE  DENİZ,  GÖL,  AKARSU,  KANAL, DERE  VE  TABİİ  ARAZİYE  DEŞARÜ  EDİLEMEZ.

TURİSTİK  TESİSLERDE  ATIK  SU  ARITMA  TETİSİ   KURULMASI  MECBURİDİR.  ATIK  SU  SİSTEMİNİN  ÇEVRE  KİRLİLİĞİ  YARATMAYACAK  ŞEKİLDE  HAZIRLANDIĞI  MAHALLİ  İDARE  TARAFINDAN  BELGELENMEDİKÇE  VE  Ö.Ç.K.K.B.  NİN  GÖRÜŞÜ  ALINMADIKÇA  YAPI (İNŞAAT)  İZNİ,  PROJEDE  BELİRTİLEN  ARITMA  TESİSİ  FAALİYETE  GEÇMEDEN  DE  YAPIYA  KULLANMA  (İSKAN)  İZNİ  VERİLMEZ.

2.14.  MESKUN  YAPI  ADALARINDA,  MAHREÇ  ALMAYAN  PARSELLERE  MAHREÇ  VERMEK  AMACIYLA  YOL  AÇMAYA  BELEDİYESİ  YETKİLİDİR.

2.15.  KADASTRO-HALİHAZIR  HARİTA  UYUŞMAZLIĞINDAN  KAYNAKLANAN  UYUMSUZLUKLARI,  YOLUN  GENİŞLİĞİ  VE  GÜZERGAHI  DEĞİŞMEMEK KAYDIYLA  DÜZELTMEYE  BELEDİYESİ  YETKİLİDİR.

2.16. PLAN  UYGULAMALARI  SIRASINDA  ORTAYA  ÇIKACAK  KADASTRAL  ARTIKLARI  YOLA  KATMAYA  BELEDİYESİ  YETKİLİDİR.  PLANDA  KADASTRAL  MÜLKİYETİN KORUNDUĞU  KESİMLERDE,  KORUMA  İMAR  HATTI  İLE  KADASTRAL  SINIR  ARASINDAKİ  KAYMALARDA,  KADASTRAL  SINIR  ESAS  ALINARAK  UYGULAMA YAPILR.

2.17.  BU  PLAN  KAPSAMINDA  YAPILACAK  YAPILAR  BÖLGE  DEPREM  ÖZELLİKLERİNE  VE  ZEMİN  ETÜDLERİ  SONUÇLARINA  UYGUN  OLARAK  İNŞA  EDİLECEKTİR.

2.18.  KÖYCEĞİZ  1/ 1000  ÖLÇEKLİ  İMAR  PLANAI  SINIRLARI  İÇİNDE  KAMUYA  AİT  YERLER  İLE  (YOLLAR,  YEŞİL  ALANLAR,  OKUL  BAHÇELERİ,  RESMİ  YAPI  VB.)  ÖZEL  MÜLKİYETTE  BULUNAN  BÜTÜN  ANITSAL  AĞAÇLAR  İLE  ÖZELLİKLE  KENTSEL  DOKUYU  VE  YÖRESEL  BİTKİ  ÖRTÜSÜNÜ  BELİRLEYEN  AĞAÇLAR  KORUNACAKTIR.

2.19.  YENİ  YAPILANMA  TALEPLERİ  OLAN  PARSELLERDE,  YAPI  YAPILRKEN  MEVCUT  AĞAÇLAR  VE  İMAR  UYGULANMASI  İLE  TERKİNİ  YAPILMIŞ  ALANLARDA  BULUNAN  AĞAÇLAR  KORUNACAKTIR.

2.20.  PARSEL  TOPLAMININ  EN AZ  %40’I  KADAR  BİR  ALAN  HİÇBİR  YAPAY MALZEME  KULLANMADAN  DOĞAL  TOPRAK  ÖRTÜSÜ  OLARAK  BIRAKILACAK  VE  BU  ALANDA  BİTKİSEL  DÜZÜNLEME  YAPILACAKTIR.BİTKİLENDİRME  YÖREYE  ÖZGÜ  AĞAÇ  TÜRLERİ  İLE  GÖRSEL  OLARAK  YAPIYI  SAKLAYICI  AMAÇLI  DÜZENLEME  ESASTIR.

BUNA  GÖRE  TOPRAK  SAHANIN  HER  20  M2 Sİ  İÇİN  YÖRESEL  BİTKİ  ÖRTÜSÜNE  UYGUN  BİR  AĞAÇ  DİKİLMESİ  ZORUNLUDUR.  EĞER  PARSELDE  MEVCUT  AĞAÇLAR  VARSA,  BUNLAR  GEREKLİ  OLAN  AĞAÇ  SAYISINDA  DÜŞÜLÜR.

2.21.  BÜTÜN  TESİS  VE  YAPILARDA  (TURİSTİK  TESİSLER,  KAMU  KURUM  VE  KURULUŞLARINA  AİT  TESİSLER,  ASKERİ  ALANLARDA  YAPILACAK  YAPILAR,  UMUMİ  BİNALAR,  V.B  YAPILANMALARDA)  AÇIK  ALAN  DÜZENLEMELERİ  KONUSUNDA  BU  HÜKÜMLERİN  2.18.,  2.19.,  2.20.  MADDELERİ  İLE  AŞAĞIDAKİ  HÜKÜMLERE  UYULMASI  ZORUNLUDUR.

2.21.1.  ÇEVRE  DÜZENLEMESİ  (PEYZAJ)  PROJESİ  YAPTIRILMASI  ZORUNLUDUR.  BU  PROJELERDE  (BU  HÜKÜMLERİN  2.6  MADDESİNDE  BELİRTİLEN  PROJELER  İLE  BİRLİKTE)  UYGUN  GÖRÜŞ  ALINMAK  ÜZERE  Ö.Ç.K.K.B. ‘NA  GÖNDERİLİR.

2.21.2.  ÇEVRE  DÜZENLEME  (PEYZAJ)  PROJESİNİN  UYGULAMASI  BİTİRİLMEDEN  TESİSE  İSKAN  RUHSATI  VERİLMEZ.

2.22.  BU  PLAN  HÜKÜMLERİNDE  YER  ALMAYAN  KONULAR  HAKKINDA  1/25000  ÖLÇEKLİ  ‘’KÖYCEĞİZ-DALYAN  ÇEVRE  DÜZENİ  NAZIM  İMAR  PLANI  REZİZYONU’’  HÜKÜMLERİ  İLE  ‘’İMAR  KANUNU  VE  İLGİLİ  YÖNETMELİKLER  GEÇERLİDİR.

2.23. BU  PLAN  KAPSAMINDAKİ  MİMARİ  PROJELERDE,  4.4.1991  GÜN  VE  TS:9111  SAYILI  TSE  TEKNİK  KURULU  KARARI  İLE  BELİRLENEN  ‘’ÖZÜRLÜ  İNSANLARIN  İMAKET  EDECEĞİ  BİNALARIN  DÜZENLENMESİ  KURALLARINA’’  İLİŞKİN  İÇ  MEKAN  MİMARI  STANDARTLARI  GÖZÖNÜNE  ALINMAK  SURETİYLE,  BEDENSEL  ÖZÜRLÜ  İNSANLARIN  YENİ  YAPILACAK  TURİZM  YAPILARINI,  RESMİ  KURUM  VE  KURULUŞLARA  AİT  YAPILARI  VE  UMUMİ  BİNALARI  KULLANABİLMELERİNE  SAĞLAYACAK  DÜZENLEMELERİN  GETİRİLMESİ  MECBURİDİR.

2.24.  YAPILARA  İLİŞKİN  HÜKÜMLER

2.24.1.  PARSELİN  YOL  CEPHESİ  SINIRINA  BİTİŞİK  OLARAK  YAPILAN  YAPILARA,  ARSANIN  CEPHE  ALDIĞI  YOLUN  KIRMIZI  KOTUNA  GÖRE  YOLUN  YÜKSEK  TARAFINA  RASTLAYAN  BİNA  KENARI  HİZASINDAKİ  TRETUVAR  ÜST  SEVİYESİNDEN  KOT  VERİLİR.

BUNUN  DIŞINDAKİ  HALLERDE  VE  TABİİ  ZEMİNİ  YOL  KOTU  ÜZERİNDE  VEYA  ALTINDA  KALAN  PARSELLERDE  BİNALARA  VERİLECEK  AZAMİ  KOT  BİNA  KÖŞE  KOTLARININ  ORTALAMASIDIR.  YOL  YADA  ARAZİNİN  EĞİMİ  NEDENİYLE  VERİLEN  KOT  İLE  BİNA  CEPHESİNDE  KOT  FARKI  2.00 M.  GEÇTİĞİ  TAKTİRDE  YAPININ  BUNA  GÖRE  KADEMELENDİRİLMESİ  MECBURİDİR.

2.24.2.  BİR  PARSELDE  BİRDEN  FAZLA  BİNA  YAPILMASI  HALİNDE,  YOLDAN  MAHREÇ  ALAN  VE  PARSEL  ÖN  CEPHESİNE  EN  YAKIN  OLAN  BİNA  (VEYE  BİNALAR)  2.24.1  MADDESİNE  GÖR,  DİĞER  BİNALAR  İSE  TABİİ  ZEMİNE  RASTLAYAN  BİNA KÖŞE  KOTLARI  ORTALAMASINDA  KOT  ALINIR.

2.24.3.  BİR  PARSELDE  BİRDEN  FAZLA  YAPI  YAPILMASI  HALİNDE  BİNALAR  ARASINDAKİ  MESAFE   EN AZ  10 M.  DİR.  İKİ  BİNADAN  HERHANGİ  BİRİNİN  BOYUNUN  10  M.  DEN UZUN  OLMASI  HALİNDE  ARADAKİ  MESAFE  UZUN  BİNA  BOYUNUN  0.6   KATSAYISI  İLE  ÇARPILMASI  SONUCU  BULUNUR.  BİTİŞİK  NİZAM  VERİLMEMİŞ  YAPILAR  İÇİ  EN  FAZLA  BİNA  BOYU  25  METREDİR.

2.24.4.  YAPILARIN  YÜKSEKLİKLERİ  1  KATLILARDA  h:3.50  m.  2  KATLILARDA  h:6.50 M.  Yİ  3  KATLILARDA  9.50  M.  Yİ  GEÇEMEZ.  +0.00  KOTUNA  GÖRE  YUKARIDA  VERİLEN  h  YÜKSEKLİKLERİ  SON  KAT  TAVAN  DÖŞEMESİ  ÜST  KOTUDUR.  ZEMİN  KAT  TABAN  KOTU  EN  FAZLA  +0.50  M.  DİR  ARAZİNİN  YAPISI,  ÇEVRE  SİLÜETLERİ  VB.  GİBİ  SEBEPLERLE,  GEREKLİ  GÖRÜLEN  HALLERDE,  KURUM  BU  HÜKÜMLERDE  BELİRTİLEN  ALT  VE  ÜST  SINIRLARI   AŞMAMAK  ÜZERE  PROJE  AŞAMASINDA  KAT  YÜKSEKLİKLERİNİ  YENİDEN  TAYİN  EDEBİLİR.

2.24.5.  İSKAN  EDİLEN  KATLARIN  TBAN  DÖŞEME  KAPLAMASINDAN  TAVAN  ALTINA  KADAR  YÜKSEKLİK  2.50 M.  DEN  AZ  OLAMAZ.  PLANDA  VERİLEN  TOPLAM  YÜKSEKLİKLERİ  AŞMAMAK  ÜZERE  ALT  KATI  TİCARİ  FONKSİYONLARLA  DEĞERLENDİRİLEN  YAPILARDA  ALT  KAT  İÇ  YÜKSEKLİKLERİ  ÜST  KATTAN  FAZLA  TUTULABİLİR.

2.24.6.  PARSEL  SINIRI,  BAHÇE  DUVARI  VEYA  DOĞAL  BİTKİ  ÖRTÜSÜNDEN  OLUŞAN  BİR  ÇİTLE  BELİRLENECEKTİR.  BAHÇE  DUVARI  YAPILMASI  HALİNDE,  DUVAR  SIVALI  OLACAKTIR.

BAHÇE  DUVARININ  KAGIR  KISMI  VEYA  KALDIRIMI  DÜZEYİNDE  EN  AZ  1.00  METRE YÜKSEKLİĞİNDE  YAPILACAK  VE  HARPUŞTALI  OLACAKTIR.

2.24.7.  MÜŞTEMİLAT  MÜMKÜNSE  YAPININ  BODRUMUNDA  YAPILABİLİR.  BAHÇEDE  YAPILACAK  MÜŞTEMİLATLAR  TABAN  VE  İNŞAAT  ALANI  İÇİNDE  HESABA  KATILIR.  BU  TÜR  MÜŞTEMİLAT,  ARKA  BAHÇEDE,  ESAS YAPIYA  EN  AZ  3  M.  UZAKLIKTA,  EN  FAZLA  15 M2  BÜYÜKLÜKTE  VE  EN  FAZLA  2.20  M.  BİNA  YÜKSEKLİĞİ  OLACAKTIR.  ARKA  BAHÇE  DUVARINA  BİTİŞİK  OLABİLİR.

2.24.8.  YAPILARDA  DIŞ  CEPHELERDE  SIVA  VE  BADANA  KULLANILMASI MECBURİDİR.  AHŞAP  VE  TAŞ  MALZEMEDE  KULLANILABİLİR.

2.24.9.  CEPHE  BOYUNUN  YÜKSEKLİĞE  ORANI  2.00’A  ERİŞTİĞİ  YADA  GEÇTİĞİ  YAPILARDA  CEPHE  UZUNLUĞU  ÇIKMA,  BALKON,  PENCERE  VB.  MİMARİ  ELEMANLARLA  KIRILARAK  CEPHEYE  HAREKETLİLİK  GETİRİLECEKTİR.  BU  UYGULAMADA  YEREL  MİMARİ  TARZ  VE  ÖZELLİKLERİ  İLE  CEPHE  ORANLARININ  GÖZÖNÜNDE  TUTULMASI  MECBURİDİR.

2.24.10.  CEPHELERDEKİ  KAPI-PENCERE  BOŞLUKLARI  TOPLAMI,  O  CEPHEDEKİ  TÜM  CEPHE  ALANININ  %30’UNU  GEÇEMEZ.  ANCAK  BU  ORAN,  ALT  KATLARINA  TİCARET  KULLANIMI  GRTİRİLEN  YAPILARDA  YANLIZCA  BİNA  ÖN  CEPHESİ  İÇİN  DEĞİŞİK  OLABİLİR.  BU  TÜR  YAPILARDA, DİĞER  KATLAR  VE  CEPHELERDE  %30  KISITLAMASINA  UYULMAK  KOŞULU  İLE  BİRİNCİ  KAT  DÖŞEMESİ  ÜST  KOTU  İLE  ZEMİN  KAT  TABAN  KOTU  ÇİZGİLERİNİN  SINIRLADIĞI  ALT  KAT  ÖN  CEPHESİNDE  EN  FAZLA  % 40  OLARAK  UYGULANABİLİR.

TEK  KATLI  TİCARİ  YAPILARDA  DOLULUK-BOŞLUK  ORANI  EN  FAZLA  %40’DIR.  TİCARİ FONKSİYONLARIN  YERALDIĞI  YAPILARIN  ALT  KAT  ÖN  CEPHELERİNDEKİ  DOLULUK-BOŞLUK  ORANININ YUKARIDA  BELİRTİLEN  DEĞERE  YÜKSELTİLMESİNDE  YÖRESEL  MİMARİ  ÖZELLİKLERİN  GÖZÖNÜNDE  BULUNDURULMASI  VE  BU  KONUDA  İLGİLİ  MAHALLİ  İDARENİN  ONAYININ  ALINMASA  MECBURİDİR.

2.24.11.  PENCERELER  Ö.Ç.K.K.B.’NCA  BELİRLENECEK  ÖZEL  DURUMLAR  DIŞINDA  DİKDÖRTGEN  FORMLU,  YÜKSEKLİĞİN  GENİŞLİĞE ORANI  EN  AZ  1.50,   EN  FAZLA  2.00  OLACAK  VE  UZUN  KENAR  DÜŞEY  OLARAK  UYGULANACAKTIR.

CEPHELERDE  UYGULANACAK  KAPILARDA  İSE  BU  ORAN  EN AZ  2.00,  EN  FAZLA  2.5  OLACAKTIR.  GİRİŞ  KAPILARINDA  KISA  KENAR  EN  AZ  1.00  METREDİR.

ALT  KATITİCARET  OLARAK  DEĞERLENDİRİLEN  YAPILARDA  EN  FAZLA  VİTRİN  AÇAKLIĞI  OLARAK  YUKARIDA  KAPI  ÖLÇÜLERİNE  UYULUR,  BU  ORAN  GEÇİLEMEZ.

2.24.12.  TİCARİ  KULLANIMLARIN  YER  ALDIĞI  YAPILARIN  ALT  KATLARINDA  CEPHE  BOYUNCA  GÖLGELİK  SAÇAK YAPILABİLİR.  SAÇAKLARIN  BİNA YA BAĞLANDIĞI  KENARI  AİT  OLDUĞU  KATIN  TAVAN  DÖŞEMESİ  ÜST  KOTUNU  GEÇEMEZ  VE  YÜKSEKLİĞİ  EN  ALÇAK  NOKTADA  2.40 M.  DEN  AZ  OLAMAZ.  SAÇAK  GENİŞLİĞİ  KALDIRIM  GENİŞLİĞİNDEN  VEYA  HER  DURUMDA  1.50  M.  DEN  FAZLA  OLAMAZ.

2.24.13.  YAPILARDA  YAPILACAK  ÇIKMALAR  AŞAĞIDAKİ  KOŞULLARA  UYGUN  OLARAK  GELİŞTİRİLMELİDİR.

A)  AÇIK  ÇIKMALAR

- AÇIK  ÇIKMALAR  YAPI  YAKLAŞMA  SINIRINI  EN  FAZLA  1.12  M. AŞABİLİR.  GENİŞLİKLERİ  1.25 M.Yİ,  BOYLARI  İSE  BİNA  BOYUNUN  %40  INI  GEÇEMEZ.  BU  ALANLAR  EMSALE  DAHİL  DEĞİLDİR.

- 1.25 M.  OLARAK  KULLANILAN  AÇIK  ÇIKMALAR  İSTENİLDİĞİ  TAKTİRDE  BİNA İÇİNE  ÇEKİLMEK  SURETİYLE  GENİŞLETİLEBİLİR.  ANCAK  BU  GENİŞLETİLEN  ALAN  EMSALA  DAHİLDİR.

- AÇIK  KORİDORLARTÜMÜYLE  EMSALE  DAHİLDİR.

B)  KAPALI  ÇIKMALAR

- ÇIKMA  GENİŞLİĞİ  1.00  M. Yİ  AŞAMAZ.

- BULUNDUĞU  CEPHE  ALANININ  %50’SİNİ  AŞMAMAK  VE  PLANDA VEYA  PLAN  HÜKÜMLERİNDE  BELİRTİLEN  YAPI  YAKLAŞMA  SINIRLARI  İÇİNDE  KALMAK  ÜZERE  YAPILABİLİR.  PLANDA  ÖN  ÇEKME  MESAFESİ  0.00 M.  VERİLEN  ALANLARDA  ÇIKMALAR  ÖN  CEPHE  YAPI  YAKLAŞMA  SINIRININ  DIŞINA  TAŞABİLİR,  ANCAK  BU  DURUMDA  SADE  KAPALI  ÇIKMA  YAPILABİLİR.

2.24.14.  KAPALI  ÇIKMALAR,  BALKON  PROFİL  VE  KORKULUKLARINDA  YÖRESEL  MİMARİ  ÖZELLİKLERİN  DİKKATE  ALINMASI  MECBURİDİR.

2.24.15.  AÇIK  MERDİVEN  YAPILAMAZ.

2.24.16.  ÇATILAR  OTURTMA  ŞEKLİNDE,  BEŞİK  YADA  KIRMA ÇATI  TÜRÜNDE  VE  %33  EĞİMLİ  GABARI  DAHİLİNDE  KALMAK  KOŞULUYLA  İNŞA  EDİLECEK,  ALATURKA  KİREMİT  İLE  ÖRTÜLECEK,  ZORUNLULUK  HALİNDE  MARSİLYA  KİREMİT  İLE  KAPLANACAKTIR.  YAPILARDA  TERAS  KAT,  ÇEKME  KAT  YADA   ÇATI  KATI  VEPİYES  YAPILAMAZ.  EN  ÜST  KATLARDAKİ  BALKON  VE  AÇIK  ÇIKMALAR  ÜZERİNEÇATI  YAPILMASI  ZORUNLUDUR.  GÜNEŞ  ENERCİSİNDEN  YARARLANILAN  ISITICI  AYGITLAR  ÇATI  ÖRTÜSÜ  SİLÜETİNİ  BOZMAYACAK  ŞEKİLDE  MÜMKÜN  OLDUĞUNCA  EĞİME  UYARAK,  ÇATI  DÜZLEMİ  ÜZERİNE  YATIRILARAK  VEYA  ÇATI  İÇERİSİNE  GÖMÜLEREK  DİĞER  SU  DEPOLARI  V.S.  ÇATI  ÖRTÜSÜ  ALTINA  GİZLENMEK  KOŞULU  İLE  YPILABİLİR.  MERDİVEN  VE  IŞIKLIKLAR  ÇATI  GABARİSİNİ  AŞAMAZ.

2.24.17.  YAPILARDA  SAÇAK GENİŞLİĞİ  0.50-1.00  ARASINDA  YAPILABİLİR.  GEREK  GENİŞ SAÇAKLI GEREKSE  0.50 M.  SAÇAKLI  YAPILARDA  ÇATI  KENARLARI  YÖRENİN  MİMARİ ÖZELLİKLERİ  GÖZÖNÜNE  ALINARAK  DETAYLANDIRILACAKTIR.(SAÇAKLARDA  TERCİHEN  AHŞAP  MALZEME  KULLANILABİLİR) SAÇAK ALTINDA  SİLME  YAPILABİLİR.  BU  DURUMDA  SAÇAK  GENİŞLİĞİ  AÇIKÇIKMA  DIŞ  HİZASINDAN  İTİBAREN  HESAPLANIR.

2.24.18.  SAÇAK  ÖNÜNE  PARAPET  VE  YAĞMUR  OLUĞU NYAPILAMAZ.

2.25.  PLANDA  BÜYÜK  ÖLÇEKTE  KENTSEL  VE  AÇIK  ALAN  DÜZENLEMESİ  YAPILACAK  BÖLGE  OLARAK  TANIMLANAN  ALANDA,  REKREATİF  AMAÇLI  AÇIK  ALANLAR,  KIYI  KULLANIMLARI  İLE  YAPI  CEPHESİ  VE  KENTSEL  MOBİLYALARA  YÖNELİK  DÜZENLEMELER  Ö.Ç.K.K.B.  NCA  PROJELENDİRİLECEKTİR.

2.26.  BU  PLAN  KAPSAMINDA  ARAİSİ  YAYA  YOLU  VEYA  PARKLA  BÖLÜNEN  ARAZİLERDE  YAPILACAK  BELGELİ  TURİZM  TESİSLERİNDE  Ö.Ç.K.K.B.  NDAN  GÖRÜŞ  ALINARAK  YENİDEN  DÜZENLEME  YAPILABİLİR.

ÖZEL HÜKÜMLER

3.1.  YERLEŞİM  ALANLARI

3.1.1.  (A-2)  VE  (A-3)  İLE  TANIMLANAN  ALANLAR  YERLEŞİK  ALANLARDIR.  BU  ALANLARDA  KONUT  VEYA  BELGELİ  TURİZM TESİSİ  YAPILABİLİR.

3.1.2.  YENİ  YAPILACAK  BİNANIN  YER  SEÇİMİNE  BELEDİYE   YETKİLİDİR.

BUNA  GÖRE  YAPILAR:

A)  KOMŞU  PARSELDEKİ  YAPILAŞMANIN  BİTİŞİK  OLMASI  HALİNDE  ‘’BİTİŞİK’’

B)  KOMŞU  PARSELDEKİ  YAPILAŞMANIN  AYRIK  OLMASI  HALİNDE  ‘’AYRIK’’

C)  EN  AZ  İFRAZ  400  M2.  OLACAKTIR.

D)  (A-2)  NİZAMLI  YAPI  ADALARINDA  YENİ  YAPILACAK  BİNALARDA TAKS=0.25  IAKS=0.50  h=6.50 M.

E)  (A-3)  NİZAMLI YAPI  ADALARINDA  YENİ  YAPILACAK  BİNALARDA TAKS=0.25  IAKS=0.75  h=9.50  M.  OLACAKTIR.

3.1.3.  (A-2)YAPI   NİZAMLI ADALARDA  TAKS=0.25  VE  IAKS=0.50  DEN

(A-3)YAPI  NİZAMLI  ADALARDA  TAKS=0.25 VE  IAKS=0.75  DEN  BÜYÜK  İSE YAPI  TABAN ALAN  VE  İNŞAAT  ALANI  KATSAYISI  ESKİ  YAPININ  AYNI  KALACAK  YENİ  YAPILAN  YAPI  ESKİ  YAPININ  KÖŞENOKTALARI  İÇİNE  OTURTULACAKTIR.

3.1.4.  (A-2)YAPI  NİZAMLI  ADALARDA  TAKS=0.25  VE  IAKS=0.50  DEN

(A-3)YAPI  NİZAMLI  ADALARDA  TAKS=0.25  VE  IAKS=0.75  DEN  KÜÇÜK  YAPILAR  YUKARDA BELİRTİLEN  HÜKÜMLERDEKİ  DEĞERLERE  KADAR  BÜYÜTÜLEREK  YENİDEN  VEYA  İLAVE  OLARAK  YAPILABİLİR.  YENİ  YAPILACAK  BİNANIN  VEYA  İLAVELERİN  YER  SEÇİMİNDE  BELEDİYE  YETKİLİDİR.

SADECE  ÜST  KAT  İLAVELERİNDE  ESKİ  YAPININ  CEPHE  HİZASINA  UYULACAKTIR.  HALİHAZIR  PARSELİN  %25  ORANI  İLE  İKAMETE  UYGUN  YAPI  BÜYÜKLÜĞÜ  SAĞLAMASI  HALİNDE  YAPI  TABAN  ALANININ  YENİDEN  BELİRLEMEYE  BELEDİYE  YETKİLİDİR.  BU  DURUMDA  BELİRLENEN  TABAN  ALANI  75  M2  Yİ  GEÇEMEZ.  BU  YAPILARA  VERİLEN  İMAR  DURUMLARI  İLE  İNŞAAT  RUHSATLARI  Ö.Ç.K.K.B.’NA  GÖNDERİLİR.

3.2.  GELİŞME  ALANLARI

3.2.1.  KONUT  GELİŞME  ALANLARINDA  KONUT  VEYA  (BELGELİ)  TURİZM  TESİSİ  YAPILABİLİR.

3.2.2.  BU  ALANLARDA  KONUT  YAPILMASI  HALİNDE:

3.2.2.1.  TAKS=0.25,  IAKS=0.50  VE

TAKS=0.20,  IAKS=0.40  OLARAK  TANIMLANAN  ALANLARDA,

. EN  AZ  İFRAZ  500  M2

. EN  AZ  PARSEL  CEPHESİ  16  M.   ŞARTLARI  UYGULANIR.

3.2.2.2.  TAKS=0.10,  IAKS=0.20  OLARAK  TANIMLANAN  ALANLARDA;

. EN  AZ  İFRAZ  1000  M2.

. EN  AZ  PARSEL  CEPHESİ  20  M.  OLACAKTIR.

3.2.3.1.  TAKS=0.25,  IAKS=0.50  VE

TAKS=0.20,  IAKS=0.40  OLAN  KONUT  ALANLARINDA  TURİZM TESİSİ  YAPILMASI  HALİNDE;

. IAKS=0.60  VE  h=9.50  M.  DEĞERLERİ  UYGULANIR.

. EN  AZ  İFRAZ  1500  M2.

. EN  AZ  PARSEL  CEPHESİ  25  M.

. KOMŞU  PARSEL SINIRINDA  ÇEKME  MESAFESİ  EN AZ  (h)M.  2 KAT  DEĞERLERİ  UYGULANIR.

3.2.3.2.  TAKS=0.10,  IAKS=0.20 OLARAK  TANIMLANAN  KONUT ALANLARINDA    TURİZM  TESİSİ  YAPILMASI  HALİNDE  IAKS=0.25, h=6.50  M.2 KAT DEĞERLERİ  UYGULANIR.

. EN  AZ  İFRAZ  1500  M2.

. EN  AZ  PARSEL CEPHESİ  25  M.

. KOMŞU  PARSEL  SINIRINDAN  ÇEKME  MESAFESİ  EN  AZ  (h)  YAPI  YÜKSEKLİĞİ  KADAR  OLACAKTIR.

3.2.3.3.  TARIMSAL  NİTELİĞİ  KORUNACAK  ALANLARDA,  TURİZM  AMAÇLI  YAPILAR  YAPILABİLİR.  BU  ALANLARDA;

. EN  AZ  İFRAZ  3000   M2.

. IAKS=0.05’DİR.  BİR  PARSELDEKİ  TOPLAM  İNŞAAT  ALANI  250  M.  GEÇEMEZ.  MÜŞTEMİLATLAR  EMSALE  DAHİLDİR.

. KADASTRAL  YOLDAN  CEPHE  ALMAYAN  PARSELLERDE  İFRAZ  YAPILMAZ.

3.3.  TURİZM  TESİS  ALANLARI;

3.3.1.  TURİZM  TESİS  ALANLARI  OLARAK  TANIMLANAN  ALANLARDA  OTEL  TATİL  KÖY  VE  KAMPİNG  GİBİ  YABLIZCA  TOPLUMUN  YARARLANMASINA  AÇIK  NİTELİKTEKİ  TESİSLER  YAPILABİLİR.  BU  TESİSLERE  İNŞAAT  RUHSATI  VERİLEBİLMESİ  İÇİN  YAPILACAK  YAPININ BU  NİTELİKTE  OLACAĞININ  TAPU  KÜTÜĞÜNÜN  BEYANLAR  HANESİNE  YAZDIRILMASI  MECBURİDİR.  AYRICA  BU  ALANLARDA  ‘’TURİZM YATIRIM VE  İŞLETMELERİ  NİTELİKLERİ  YÖNETMELİĞİ’’NDE  BELİRTİLEN  ŞARTLARA  UYULMASI  YATIRIM  VE  İŞLETME  BELGESİ  ALINMASI  GEREKMEKTEDİR.

3.3.2.  BU ALANLARDA;

. EN  AZ  İFRAZ  1500  M2.

. EN  AZ  PARSEL  CEPHESİ  25  M .

. KOMŞU  PARSEL  SINIRINDAN  ÇEKME  MESAFESİ  EN  AZ  BİNA YÜKSEKLİĞİ.

ŞARTLARI  UYGULANIR.

3.4.   GÜNÜ  BİRLİK  ALANLAR.

3.4.1.  BU  ALANLARDA  SADE  GÜNÜBİRLİK  KULLANIMA  DÖNÜK  SU  VE  KARA  SPORLARINA  İLİŞKİN  TESİSLER  İLE  ÇAY  BAHÇESİ,  PLAJ,  KABİN,  ÇÖP  TOPLAMA  VE  İSKELE  VB.  TESİSLER  YAPILABİLİR.BU  ALANLARDA  YAPILAR  VE  YOLLAR  ARAÇ  KESİLMEDEN  UYGULANACAK.

3.5.  TİCARET  ALANLARI;

3.5.1.  TİCARET  ALANLARINDA  ATEŞLİ  VE  GÜRÜLTÜLÜ  OLMAYAN  ANCAK  TİCARİ  AMACA YÖNELİK  YAPILAR  YAPILABİLİR.

3.5.2.  B-2  VE  B-3OLARAK  TANIMLANAN  YAPI  EMSALİ  BELİRTİLMEMİŞ  KULLANIMLARIN  YER  ALDIĞI  PARSELDE  YAPILAR   BİRLEŞİK  NİZAMDA  YAPILACAKTIR.

BU  ADALARDA;

. ÖN  ÇEKME  MESAFESİ  VERİLMEMİŞ  TİCARİ  ALANLARDA  YENİ  YAPILACAK  BİNALARIN  ÇEKME  MESAFELERİNDE,  O  ADADA  OLUŞMUŞ  CEPHE HATTINA UYULACAKTIR.

. YOLA  CEPHELİ  OLAN  TİCARİ  YAPILARIN,  BİNA  DERİNLİĞİ  EN  FAZLA  12  M.  OLACAKTIR.

. İKİ  YOLDAN  CEPHE  ALAN  VE  BİR CEPHESİ  TİCARİ  KULLANIM  OLAN  PARSELLER,  TİCARİ  KULLANIM  VERİLEN  CEPHEDEKİ  YAPININ  ARKA  BAHÇE  MESAFESİ  EN  AZ  (h)  M.  OLMASI  KAYDIYLA  İFRAZ  EDİLEBİLİR.  TİCARİ  PARSELİN  İFRAZINDAN  SONRA  KALAN  PARSELDE  PLAN  ÜZERİNDE  BELİRLENEN  YAPILAŞMA  EMSALİ  VE  NİZAMINA  İLİŞKİN  PLAN  HÜKÜMLERİNDE  ÖNGÖRÜLEN  EN  AZ  PARSEL  BÜYÜKLÜĞÜNÜN  SAĞLANMASI  VE   İMAR  YOLUNDA  CEPHE  ALMASI  KAYDIYLA  YAPI  YAPILABİLİR.

3.5.3. B-2  VE  B-3  OLARAK  TANIMLANAN  TİCARİ  PARSELLERDE  YIKILIP  YENİDEN  YAPILACAK  HALİHAZIR  YAPILARDA  BİNA  DERİNLİĞİ  12 M.  DEN  FAZLA  İSE  YAPI  TABAN  ALANI  VE  KAT  ALANI  KATSAYISI  ESKİ  YAPININ  AYNISI  KALACA  YENİ  YAPILACAK  YAPI  AYNI  KÖŞE  NOKTALARI  İÇERİSİNE  OTURTULACAKTIR.

3.5.4.  TİCARET  ALANLARINDA  ÖN  CEPHEDE  AÇIK  ÇIKMA  YAPILAMAZ  2  VEYA  3  KATLI  YAPILARDA  2.  VE  3. KAT  CEPHE  ALANININ %50’SİNİ  GEÇMEMEK VE  1  M. Yİ  AŞMAMAK  ŞARTI  İLE  ÖN  CEPHEDE  IAKS’ A  DAHİL  OLMAYAN  KAPALI  KAPALI  ÇIKMA  YAPILABİLİR.

3.5.5.  TİCARET  ALANLARINDA  (BELGELİ)  TURİZM  TESİSLERİ  YAPILABİLİR.  YAPILACAK  TURİZM  TESİSLERİNDE  YAPILAŞMA  NİZAMI  TİCARET  ALANLARINDA  VERİLEN  NİZAMDIR.

3.6.  İDARİ,  RESMİ,  SAĞLIK,  EĞİTİM  KURUM  ALANLARI

3.6.1.  BU  ALANLAR  KAMU  HİZMETİNE  YÖNELİK  İDARİ,  RESMİ  VE  SOSYAL  KURUMLAR  İÇİN  AYRILMIŞTIR.  BU  ALANLARDA  PLAN  ÜZERİNDE  BELİRTİLEN  YAPILAŞMA  ŞARTLARI  UYGULANIR.  YAPILAŞMA  ŞARTLARI  BELİRTİLMEMİŞ  ADALARD A  ÖZEL ÇEVRE  KORUMA  KURUMU  BAŞKANLIĞININ  GÖRÜŞÜ  ALINMADAN  UYGULAMA  YAPILAMAZ.

3.7.  PARK,  ÇOCUK  BAHÇESİ,  OYUN  ALANI  VE  REKREASYON  ALANLARINDA;

3.7.1.  BU  ALANLARDA  KULLANIMA  ÖZGÜ  DÜZENLEMELER  VE  WC.  LER  DIŞINDA  HİÇBİR  YAPI  YAPILMAZ.

3.8.  BÜYÜK  ÖLÇEKDE  KENTSEL  VE  AÇIK  ALAN  DÜZENLEMESİ  YAPILACAK  BÖLGE  OLARAK  TANIMLANAN  ALANDA,  REKREATİF  AMAÇLI  AÇIK  ALANLAR,  KIYI  KULLANIMLARI  İLE  YAPI  CEPHESİ  VE  KENTSEL  MOBİLYALARA  YÖNELİK  DÜZENLEMER  .Ö.Ç.K.K.B.  NCA  PROJELENDİRİLMELİDİR.

AÇIK  ALANLARIN  DÜZENLEMESİNDE  SATIŞ  ÜNİTELERİ,  ÇAY  BAHÇELERİ,  LOKANTA,  BÜFELER VE  DENİZ  KULLANIMINA  YÖNELİK  GEREKLİ  YAPILAR  YER  ALABİLECEKTİR.

4.1.  BÜYÜK  ÖLÇEKTE  KENTSE  VE AÇIK  ALAN  DÜZENLEMESİ  YAPILACAK BÖLGE  SINIRI  OLARAK  TANIMLANAN  ALAN  İÇİNDE  HER  TÜRLÜ  YAPILARA  AİT  MİMARİ  PROJELERE  KURUM  BAŞKANLIĞINDAN  UYGUN  GÖRÜŞ ALINMADAN  İNŞAAT  RUHSATI  VERİLEMEZ.